教學實作：擴充 DHT11 溫濕度感測器功能

步驟 1：修改硬體定義提示詞 (Devices Definition)

讓 AI 認識 DHT11 感測器及其物理特性。

AMB82-mini ： PIN 8
HUB 8735 Ultra ：PIN 20

DHT11 Temperature & Humidity Sensor

- Pin mapping: depends on development board

AMB82-mini: PIN 8

HUB 8735 Ultra: PIN 20

- Measures: temperature (°C) and relative humidity (%)

- Read mode: single trigger, returns two integer values

- Temperature range: 0–50 °C

- Humidity range: 20–90 % RH

- Physical Rules: Values are integers. Sensor requires ~1 s between reads.

步驟 2：定義工具 JSON 規範 (Tools Definition)

在 toolsDefinition 中加入 /dht11 指令的格式規範。

Reading the DHT11 temperature and humidity sensor:

{

"type": "tool_call",

"method": "/dht11",

"params": {

}

}

Success response:

{

"status": "success",

"method": "/dht11",

"temperature": <temperature value>,

"humidity": <humidity value>,

"workId": "<system-provided>"

}

Error response:

{

"status": "error",

"method": "/dht11",

"reason":"<error reason>",

"workId": "<system-provided>"

}

步驟 3：底層 C++ 程式碼實作

在專案中新增 tool_dht11 驅動函數。

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 20

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

String tool_dht11(String workId) {

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

return "{\"status\":\"error\","

"\"method\":\"/dht11\","

"\"reason\":\"dht11_read_failed\","

"\"workId\":\"" + workId + "\"}";

}

return

"{\"status\":\"success\","

"\"method\":\"/dht11\","

"\"temperature\":" + String(t) + ","

"\"humidity\":"    + String(h) + ","

"\"workId\":\"" + workId + "\"}";

}

void setup() {

// ... 原有初始化內容 ...

delay(1000);  // 等待感測器穩定

dht.begin();

}

步驟 4：更新工具分發器邏輯 (executeTool)

將 /dht11 方法註冊進系統的分發流程。

void executeTool(String workId, String command, JsonObject params, bool reCheck = true) {

if (command == "/digitalwrite" || command == "/analogwrite") {

// ... 原有內容不變 ...

}

else if (command == "/dht11") {

String response = tool_dht11(workId);

historicalMessages += buildGeminiMessage("user", command + timestamps);

historicalMessages += buildGeminiMessage("model", response + timestamps);

executeToolHistory += workId + " " + command + " [ " + response  + " ]\n";

evaluateWorkflowContinuation(workId, reCheck);

}

else if (command == "/digitalread" || command == "/analogread") {

// ... 原有內容不變 ...

}

// ... 其餘 tools 不變 ...

}