嵌入式／自架 AI Agent 專案特點總覽

| 項目 | fuClaw | WireClaw | PicoClaw | ESP-Claw | zClaw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開發者／授權 | 傅仲儀（ChungYi Fu）／個人專案 | Mario Schallner（個人專案）／原始碼公開於 GitHub | Sipeed（硬體廠商官方團隊）／MIT License | Espressif 樂鑫（SoC 原廠官方）／Apache-2.0 License | tnm（個人專案）／MIT License |
| GitHub star 數（查證當下） | 個人專案 | 約 146 星 | 約 29.5k 星（2026-02-09 發布，一週內破萬星） | 約 458 星 | 約 2.1k 星 |
| 執行形態 | 燒錄於 Realtek AmebaPro2 或 ESP32-S3-CAM 系列裸機 MCU（無 OS），Arduino 框架 | 燒錄於 ESP32 系列裸機 MCU（無 OS），Arduino + PlatformIO 框架 | 編譯為單一 Go 執行檔，跑在嵌入式 Linux／一般 OS 上（非燒錄韌體） | 燒錄於 ESP32 系列裸機 MCU（無 OS），ESP-IDF 框架 | 燒錄於 ESP32 系列裸機 MCU（無 OS），ESP-IDF + FreeRTOS 框架 |
| 語言 | Arduino C++ | C++（Arduino 風格） | Go（核心） + TypeScript（Web 前端） | C（主體） + Lua（可執行期載入的技能腳本） | C（主體） + Shell/Python（工具腳本） |
| 目標硬體與成本 | AmebaPro2（AMB82-mini／HUB8735 Ultra）、ESP32-S3-CAM；2 平台 × 2 傳輸共 4 種韌體變體 | ESP32-C6／S3／C3（4MB flash），官方定位「$5 晶片」 | $10 級 RISC-V SBC（LicheeRV-Nano $9.9）、Raspberry Pi Zero 2W、NanoKVM、MaixCAM、Android 手機等任何可跑 Linux 的裝置 | ESP32-S3 系列開發板（含麵包板、M5Stack CoreS3），另可透過本地建置支援 ESP32-P4 | ESP32、ESP32-C3、ESP32-S3、ESP32-C6；官方推薦入門板為 Seeed XIAO ESP32-C3 |
| 記憶體／韌體體積 | 單檔約 150 KB+；受惠於 AmebaPro2（128 MB RAM）與 ESP32-S3-CAM（約 8 MB PSRAM）較充裕的記憶體，設計上未特別壓縮體積 | 官方實測：含使用中對話約 280 KB RAM | 核心常駐 <10 MB RAM（近期因功能合併偶達 10–20 MB，官方表示將於功能穩定後優化） | 官方未提供精確數字，強調元件可依需求裁剪 | 官方精確公布：預設 esp32 建置全機映像 853,034 bytes，上限 888 KiB，餘裕約 54.8 KiB；韌體本身邏輯僅約 38.4 KiB（佔全機約 4.6%），其餘為 WiFi/網路（44.4%）、TLS/加密（15.8%）、憑證與中介資料（11.5%）、其他執行環境（23.7%） |
| 核心設計定位（一句話） | Prompt 驅動的 JSON 工具路由取代原生 function calling；雙硬體平台、雙傳輸層、完整 Web 管理生態系與 Agent 對 Agent 多通道通訊 | 雙迴圈架構：AI 負責「編譯」使用者意圖成規則，規則引擎負責「執行」，執行時可完全不經過 LLM | 「隨處可部署」的極簡量體 Agent：單一執行檔涵蓋 30+ LLM 供應商與 19+ 聊天管道 | 官方稱為「Chat Coding」：透過對話定義裝置行為，事件驅動、可毫秒級回應 | 以嚴格的 888 KiB 全機體積上限為核心設計原則，示範資源預算精確可控的嵌入式 Agent |
| LLM 供應商彈性 | 目前僅 Gemini（單一供應商）；Gemini 官方另提供 OpenAI 相容端點，理論上具備擴充多供應商的路徑，但尚未實作於韌體中 | OpenRouter（雲端）或任一 OpenAI 相容端點；本地端支援 Ollama、llama.cpp（HTTP 模式較 HTTPS 省約 40% RAM，且免 API Key） | 30+ 供應商，含 OpenAI、Anthropic、Gemini、DeepSeek、Qwen、Groq、Mistral、AWS Bedrock、Azure OpenAI、GitHub Copilot、Ollama、vLLM、LiteLLM 等 | 原生支援 OpenAI 風格與 Anthropic 風格 API；內建 GPT、阿里雲百煉 Qwen、Claude、DeepSeek 及自訂端點 | Anthropic、OpenAI、OpenRouter、Ollama（自訂端點） |
| 聊天／通訊管道 | Telegram Bot、MQTT（三主題 pub/sub）、Web Chat（HTTP 與 MQTT WebSocket 兩種介面） | Telegram、序列埠（USB Serial）、NATS（含裝置對裝置 remote_chat） | 19+ 種，含 Telegram、Discord、WhatsApp、微信、QQ、Slack、Matrix、飛書、LINE、企業微信、MQTT 等 | Telegram、QQ、飛書、微信，官方表示可再擴充 | Telegram、或官方託管的 Web Relay（瀏覽器聊天介面） |
| MCP 支援 | 尚未支援（規劃中） | 未採用 MCP 標準；改以 NATS 協定做裝置對裝置與外部系統整合 | 原生支援，含 CLI 指令（picoclaw mcp add／list／test／edit／remove）管理外部 MCP 伺服器 | 官方文件標示可同時作為 MCP Server 與 Client | 官方文件未見 MCP 相關敘述 |
| 工具與擴充機制 | skill.md 可將既有工具（GPIO、Vision 等）組成免燒錄的 JSON 步驟序列；新增全新硬體能力則走四步驟模型，需重新編譯燒錄 | 20 個內建工具（硬體 4、裝置註冊 5、規則引擎 5、系統 3、通訊 3），規則可用 chain_create 串接最多 5 步驟、深度 8 層 | 內建工具 + Skills 系統：技能以 SKILL.md 描述，可從 ClawHub 註冊表搜尋安裝；另支援子代理（spawn）與 Hooks 事件攔截 | Lua 技能腳本可於執行期動態載入，無需重新編譯燒錄 | create_tool 可將既有內建工具組成免燒錄的自然語言巨集；新增全新硬體能力則透過「Build Your Own Tool」文件撰寫 C 處理函式並重新編譯 |
| 排程／自動化 | 雙模式（AI 自然語言解析 ＋ Web UI 圖形化管理），含逾時容錯、RTC 自我修復、排程狀態查詢與更新工具 | 規則引擎持續評估感測條件（gt/lt/eq/neq/change/always），零延遲、免 LLM 介入，鏈式規則可串接多步驟延遲動作 | cron 工具支援一次性提醒、週期任務、標準 cron 運算式 | 事件驅動路由器，任何事件皆可觸發 Agent Loop | cron_set 支援 daily／periodic／one-shot（once）三種時區感知排程 |
| 持久化記憶 | SD 卡多檔設計（soul／device／skill／memory／schedule 分檔），memory.md 採兩段式改名再寫入，對話歷史只增不減 | 6 輪對話循環緩衝區（開機不丟失）+ /memory.txt 長期偏好（512 字元上限，AI 可自主寫入） | JSONL 格式記憶儲存（依官方文件） | 結構化記憶，官方強調「資料留在裝置端、不上雲端」 | 工具化 key-value 儲存（memory_set/get/list/delete），開機自動載入 |
| 安全與維運機制 | 腳位白名單、數值鉗制、Heap 監控指令；env.json 憑證以明碼存於 SD 卡，尚無加密／限流／boot loop 防護機制 | 官方文件未特別列出獨立安全章節 | 早期快速開發階段，官方公告明確提醒：v1.0 前不建議正式環境部署，並警告市面上有假冒代幣詐騙 | 官方文件未特別列出獨立安全章節，專案仍在活躍開發中 | 三級 Flash 加密（標準／開發加密／正式加密）、開機失敗 safe mode、USB 本機救援控制台（/wifi、/gpio、/factory-reset 等，斷網也可用）、預設 API 限流（100 次/小時、1000 次/天，可調） |
| Web／設定介面 | 4 個獨立網頁（設定／Agent／排程／聊天，含 MQTT 版聊天介面）＋雙 AP+STA 並行模式 | 瀏覽器介面（http://device.local/）：設定、Prompt、記憶、狀態查看，另提供 REST API 供腳本化操作 | WebUI Launcher（雙擊即用，桌面版）＋ Android APK／Termux，Docker Compose 一鍵部署 | 支援線上瀏覽器一鍵燒錄與設定，免本機安裝開發環境 | 透過官方託管的 Web Relay 提供行動裝置聊天介面；另有 provision.sh 可於不重燒的情況下更新 WiFi／LLM／Telegram 設定 |
| 視覺／多模態 | 本地相機擷取 + Gemini 原生多模態分析，支援 /still 與 /vision 兩種工具 | 官方文件未見相機或視覺分析功能 | 有：官方列為功能之一，圖片與檔案可直接送給多模態 LLM（自動 Base64 編碼） | 官方文件未特別提及視覺／相機功能 | 官方文件未見相機或視覺分析功能 |
| 其他值得注意的設計 | workId 時間戳記事件追蹤跨 Telegram／MQTT／Web 三種通道；Agent 對 Agent 多通道通訊工具（TCP／MQTT／Telegram／Line） | LED 燈號即時顯示 Agent 狀態（連線中／思考中／執行工具／成功／錯誤）；Rule Loop 與 AI Loop 各自獨立運作，斷網或無 LLM 時規則仍持續執行 | 「智慧路由」：簡單問題自動導向輕量模型以節省 API 成本；ClawdChat.ai 提供跨裝置的「Agent 社群網路」串接 | 強調元件可裁剪、可插拔，方便針對特定產品線客製化子集功能 | 內建延遲基準測試工具（benchmark.sh）與 QEMU 模擬環境，方便在無實體硬體時進行開發測試 |

✦ 如何解讀本表

五個專案分屬幾種不同的產品哲學：fuClaw 走「完整多模態 Agent」路線，受惠於 AmebaPro2／ESP32-S3-CAM 較充裕的記憶體與相機硬體，換取視覺分析、雙傳輸層與完整 Web 管理生態系的深度；WireClaw 與 zClaw 走「精簡、資源可控」路線，聚焦單一裝置把資源預算做到極致；PicoClaw 走「無所不在的可攜性」路線，犧牲裸機資源效率換取任何 Linux 裝置皆可部署與龐大的供應商／管道生態；ESP-Claw 則是原廠背書的通用框架，強調事件驅動與元件可裁剪性。 選型時建議先確認自己的硬體形態（裸機 MCU vs. 可跑 Linux 的 SBC）、是否需要視覺分析／MCP／特定聊天平台、以及可接受的記憶體與安全機制成熟度，再依上表對應欄位篩選，而非直接套用單一「哪個最好」的結論。