fuClaw AIoT 代理人技術教學手冊 

適用硬體：Realtek Ameba Pro2 系列（AMB82-mini / HUB 8735 Ultra） 
作者：ChungYi Fu 
GitHub：https://github.com/fustyles/fuClaw

### 摘要

fuClaw 是一套運行在 Realtek Ameba Pro2 嵌入式平台上的多模態自主 AI Agent 框架。它將 Google Gemini 的先進多模態能力（文字、視覺、接地搜尋）與嵌入式硬體深度融合，實現了從自然語言指令到物理硬體執行的完整智能閉環。

與傳統 IoT 裝置最大的不同在於：fuClaw 不再是被動的「執行器」，而是一個具備感知、推理、規劃、行動、記憶與自主學習能力的混合自主代理（Hybrid Autonomous Agent）。

核心特色：

- Prompt-Orchestrated Tool Calling 機制，結合本地 ArduinoJson 嚴格驗證

- 多通道互動（Web 配置介面 + MQTT 雙向通訊 + Telegram Bot）

- SD 卡完整持久化（對話歷史、排程任務、執行狀態）

- 硬體安全機制（GPIO 白名單、原子執行、最長有效前綴、確認機制）

- FreeRTOS 多任務架構，支援即時回應與背景自主任務

- 軟體定義行為（Configuration as Code），修改 md/json 檔案即可改變 Agent 行為

本手冊從設計哲學、系統架構、核心實現、安全機制、教學應用到技術限制，進行全面且深入的說明，適合研究人員、開發者與學生使用。

### 目錄

- 第 1 章　代理人核心定義與設計哲學

- 第 2 章　系統運作邏輯鏈（Workflow Deep Dive）

- 第 3 章　軟體定義行為（SD 卡持久化配置）

- 第 4 章　多模態感官處理與編碼技術

- 第 5 章　工具箱與硬體安全規範

- 第 6 章　自主評估與連貫工作流

- 第 7 章　MQTT 與多通道通訊架構

- 第 8 章　防盜偵測技能實作 SOP

- 第 9 章　技術侷限、效能分析與教學反思

- 附錄 A　常見錯誤排查與 FAQ

- 附錄 B　延伸實作挑戰題庫

- 結論與未來展望

### 第 1 章　代理人核心定義與設計哲學

#### 1.1 AI Agent 的演進背景與意義

在傳統嵌入式系統中，IoT 裝置通常扮演「被動執行器」的角色。它們只能接收特定格式的指令，按照開發者預先寫好的程式邏輯執行固定動作，然後回傳結果。這類系統在本質上缺乏對自然語言的理解能力、情境推理能力、長期記憶能力，以及自主規劃多步驟任務的能力。

當面對複雜、動態或需要判斷的指令時，例如「如果外面下雨就把窗簾關上，並開啟客廳的燈，如果溫度超過 28 度就開啟風扇」，傳統 IoT 裝置幾乎無法獨立完成，需要仰賴外部 App、雲端腳本或人工介入。這導致系統延遲高、耦合度高、可擴展性差，且使用者體驗不佳。

fuClaw 的設計目標正是打破這個限制。它讓中階嵌入式裝置（Realtek Ameba Pro2 系列，包括 AMB82-mini 與 HUB 8735 Ultra）成為一個真正的 AI Agent，一個能夠：

- 理解自然語言（包含繁體中文、長句、情境描述與模糊指令）

- 分析即時視覺影像（透過相機與 Gemini Vision）

- 進行多步驟推理與規劃

- 安全地控制物理硬體（GPIO、伺服馬達、感測器等）

- 記住歷史對話與裝置狀態

- 自主執行背景任務（如定時排程與防盜偵測）

的智能實體。

這標誌著嵌入式系統從「智慧裝置」向「智能代理」的重大演進。在 2026 年，這種「邊緣端具身 AI Agent」正是嵌入式 AI 領域最受關注的發展方向之一。

#### 1.2 現代 AI Agent 的六大核心要素

fuClaw 在資源受限的 MCU 平台上，完整實作了現代 AI Agent 的六大核心要素：

- 對話 (Conversation) 提供三種互動通道：

  - Web 配置與即時聊天介面（index.html 系列）

  - MQTT 低延遲雙向通訊

  - Telegram Bot 遠端控制 使用者可根據不同場景選擇最適合的互動方式。

- 推理 (Reasoning) 以 Google Gemini 3 Flash Preview 作為核心推理引擎，支援文字、多模態視覺輸入與 grounded web search，能夠處理條件判斷、多步驟規劃、常識推理與即時資訊查詢。

- 工具使用 (Tool Use) 系統定義了 20 餘種原子工具（atomic tools），包括 GPIO 控制、拍照、視覺分析、網路搜尋、延遲、排程管理等。所有工具呼叫均以 JSON 格式輸出，並在本地進行嚴格的結構驗證與安全檢查。

- 視覺感知 (Vision) 整合板載相機，可即時擷取影像、進行快取，並透過 Gemini Vision 進行語意分析、物件偵測與情境理解。

- 記憶 (Memory) 使用 AmebaFatFS + SD 卡實現對話歷史、排程任務、執行狀態的完整持久化。系統在啟動時自動載入 memory.md，實現斷電後狀態自動恢復。

- 硬體行動 (Action) 安全控制各種物理硬體，包括 GPIO 數位/類比輸出、SG90 伺服馬達、DHT11 溫溼度感測器、警示燈等，同時具備多層安全防護機制。

這六大要素的無縫整合，讓 fuClaw 在嵌入式平台上接近實現了「具身智能（Embodied AI）」的概念。

#### 1.3 fuClaw 的設計哲學

1.3.1 Prompt-Orchestrated（提示詞驅動） fuClaw 不依賴 Gemini 的原生 Function Calling API，而是採用更靈活且可控的「提示詞驅動工具路由」機制。透過在系統提示詞中詳細定義工具格式、執行規則與安全限制，Gemini 會自行輸出符合規範的 JSON 工具呼叫。本地韌體再進行解析與驗證。

此設計的優點是：

- 對舊版或非原生支援 Function Calling 的模型仍有良好相容性

- 開發者對工具行為有完整控制權

- 更容易加入自訂安全規則與教學引導

1.3.2 Safety-First（安全優先） 硬體控制是嵌入式 Agent 最危險的部分。fuClaw 設計了多層安全機制：

- GPIO 白名單（僅允許 device.md 中明確定義的腳位）

- 原子執行規則（單次僅一個完整動作）

- 最長有效前綴規則（多步驟請求時，遇到無效即停止）

- 使用者指令硬體動作需明確確認（排程任務視為預授權）

1.3.3 Configuration as Code（配置即程式碼） Agent 的核心行為（人格、裝置映射、技能）均以 Markdown / JSON 檔案定義：

- 修改 soul.md 可改變 Agent 個性與語氣

- 修改 device.md 可新增或調整硬體映射

- 修改 skill.md 可新增複合自主技能

這大大降低了開發與教學門檻，非程式背景的使用者也能參與 Agent 的客製化。

1.3.4 Hybrid Autonomous Agent（混合自主代理） fuClaw 同時支援兩種運作模式：

- 互動模式 (Reactive)：使用者主動下達指令，系統即時解析並回應。

- 自主模式 (Proactive)：透過背景任務（如 task_time_scheduling 與防盜偵測）主動監控環境並執行預設技能。

這種混合模式讓 fuClaw 既能滿足即時控制需求，又能實現無人值守的智慧行為。

#### 1.4 教學重點與討論題

- 請比較傳統 IoT 與 fuClaw Agent 在面對複合指令時的處理差異。

- Prompt-Orchestrated 與原生 Function Calling 的優缺點各是什麼？

- 為什麼嵌入式 Agent 必須特別強調「Safety-First」？

### 第 2 章　系統運作邏輯鏈（Workflow Deep Dive）

#### 2.1 系統整體生命週期概覽

fuClaw 的運作可分為三個主要階段，形成一個完整的閉環：

階段①：初始化階段（setup()） 系統啟動時執行以下重要動作：

- 讀取 SD 卡中的 env.json 並套用 WiFi、MQTT、Gemini、Telegram 等設定

- 初始化相機、DHT11、SG90 伺服馬達、RTC 等硬體

- 讀取 soul.md、device.md、skill.md 建立系統提示詞

- 載入 memory.md 恢復對話歷史

- 建立 FreeRTOS 多任務

- 初始化 MQTT 連線與 Web Server

階段②：持續互動階段 系統透過以下任務持續接收外部輸入：

- task_getRequest：處理 Web 請求

- task_getMqttMessage：處理 MQTT 訊息

- task_getTelegramMessage（另一版本）：處理 Telegram Bot 訊息

階段③：自主運作階段

- task_time_scheduling：每 60 秒檢查排程任務

- （可選）task_theft_detection：背景防盜偵測技能

#### 2.2 FreeRTOS 多任務並行架構

fuClaw 充分利用 Ameba Pro2 的雙核優勢，使用 FreeRTOS 建立多個獨立任務，確保系統同時具備即時回應能力與背景自主能力：

| 任務名稱 | 堆疊大小 | 主要職責 |
| --- | --- | --- |
| task_getRequest | 16KB | Web 伺服器請求處理 |
| task_getRequestStream | 16KB | MJPEG 即時影像串流 |
| task_getMqttMessage | 32KB | MQTT 連線維護與訊息回調 |
| task_time_scheduling | 6KB | 排程任務檢查與執行 |
| task_getTelegramMessage | 16KB | Telegram Bot 長輪詢（另一版本） |

這種多任務設計讓系統在處理使用者即時指令的同時，仍能穩定執行背景排程與防盜偵測。

#### 2.3 訊息完整處理流程（Workflow Deep Dive）

以使用者透過 MQTT 發送「請開啟綠色 LED」為例，系統完整處理流程如下：

- 訊息接收 callback() 函式接收 MQTT 訊息，產生 workId（如 <MQTT> 2026-06-08 15:30:22）。

- 路由與提示詞組建 系統將使用者訊息與 soul.md + device.md + devicesRule + skillsDefinition + toolsDefinition 組合成完整的系統提示詞，送至 Gemini。

- Gemini 推理 Gemini 根據提示詞理解意圖，輸出結構化 JSON Tool Call。

- 回應處理（handleAgentResponse）

  - 清理 Gemini 可能輸出的 Markdown 標記、多餘換行、跳脫字元

  - 判斷輸出類型：

    - 單一 JSON 物件 → 直接執行

    - JSON 陣列 → 循序執行（最長有效前綴規則）

    - 純文字 → 自然語言回覆

    - "NONE" → 結束工作流程

- 工具執行（executeTool） 呼叫對應函式，例如 /digitalwrite → toolPinOutput() → digitalWrite(24, 1)

- 結果回注與狀態更新 執行結果轉為文字，加入 historicalMessages，儲存至 SD 卡。

- 工作流程評估 若 reCheck = true，呼叫 evaluateWorkflowContinuation() 詢問 Gemini：「任務是否完成？是否需要繼續？」

- 回覆使用者 透過 MQTT / Web / Telegram 將最終結果傳送給使用者。

#### 2.4 關鍵函式深度解析

handleAgentResponse() 這是整個系統的「大腦分流器」。它負責：

- 字串清理（移除 ```json

- 格式判斷（單 JSON / JSON 陣列 / 純文字 / NONE）

- 呼叫對應處理分支

evaluateWorkflowContinuation() 實現 OODA 循環中的 Re-Observe 階段。每次工具執行完畢後，系統會自動詢問 Gemini 是否需要繼續下一步動作。這是 fuClaw 能夠執行多步驟複雜任務的核心機制。

executeTool() 工具分派中心，包含嚴格的安全驗證：

- GPIO 白名單檢查

- 參數範圍驗證（digitalwrite 只能是 0 或 1）

- 原子執行保證

#### 2.5 教學重點與討論題

- 為什麼 handleAgentResponse() 需要進行字串清理？Gemini 的輸出常見哪些干擾格式？

- 「最長有效前綴規則」在多步驟任務中的重要性是什麼？如果省略這個規則可能發生什麼問題？

- FreeRTOS 多任務設計如何平衡即時回應與背景自主任務？如果只使用單一 loop() 會有什麼缺點？

第 3 章　軟體定義行為（SD 卡持久化配置）

3.1 軟體定義行為（Configuration as Code）的設計理念

fuClaw 最具教學價值與實用性的設計之一，就是將 Agent 的核心行為「軟體定義化」。傳統嵌入式專案中，改變 AI 個性、硬體映射或新增技能通常需要修改 C++ 程式碼並重新燒錄韌體，這對教學與快速迭代非常不友善。

fuClaw 則採用 Configuration as Code 的現代理念：將 Agent 的人格、硬體定義、技能流程、對話記憶 等核心行為抽離成 SD 卡上的文字檔案。使用者（或學生）只需修改 Markdown 或 JSON 檔案，重新啟動裝置即可生效，無需重新燒錄韌體。

這種設計大幅降低了門檻，讓非程式背景的使用者也能參與 Agent 的客製化，同時提升了系統的可維護性與可擴展性。

3.2 五大核心設定檔詳細說明

fuClaw 在 SD 卡中維護以下主要設定檔案，每個檔案都有明確的職責：

| 檔案名稱 | 格式 | 主要用途 | 重要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| env.json | JSON | 系統環境變數（WiFi、MQTT、Gemini 金鑰等） | ★★★★★ |
| soul.md | Markdown | Agent 人格與行為規範 | ★★★★★ |
| device.md | Markdown | 硬體映射白名單與安全規則 | ★★★★★ |
| skill.md | Markdown | 高階複合技能定義 | ★★★★☆ |
| memory.md | JSON 片段 | 對話歷史持久化 | ★★★★☆ |
| schedule.json | JSON | 排程任務清單 | ★★★★☆ |
| scheduleTodayExecuted.md | 文字 | 今日已執行循環任務記錄 | ★★★☆☆ |

3.2.1 env.json —— 系統環境設定

這是系統啟動時第一個被讀取的檔案，內容範例：

JSON

{

"wifi_ssid": "你的WiFi名稱",

"wifi_pass": "你的WiFi密碼",

"mqtt_server": "mqttgo.io",

"mqtt_port": 1883,

"mqtt_user": "",

"mqtt_password": "",

"mqtt_subscribeTextTopic": "fuclaw/subscribe",

"gemini_apikey": "AIzaSyxxxxxxxxxxxxxxxx",

"gemini_model": "gemini-3-flash-preview",

"schedule_timeout": 10,

"timezone": "Asia/Taipei"

}

系統在 setup() 中透過 setEnvironmentSettings() 解析並套用這些設定。

3.2.2 soul.md —— Agent 人格定義

這是影響 Agent 語氣、決策風格與角色設定的核心檔案。內容會直接覆蓋程式碼中的 geminiRole 變數。

範例 1：親切家庭助理

Markdown

你是一個溫暖、細心且活潑的家庭助理。使用繁體中文回答，語氣輕鬆親切，適時加入鼓勵的話語。遇到硬體控制請求時，務必先確認使用者意願。

範例 2：嚴謹科學實驗助理

Markdown

你是一位嚴謹的科學實驗助理。回答時必須使用客觀語言、引用數據，並在任何硬體操作前提醒安全注意事項。

3.2.3 device.md —— 硬體映射與安全白名單

這是 fuClaw 安全機制的核心檔案。只有在此檔案中明確定義的裝置才能被控制。

範例內容：

Markdown

==================================================

已確認硬體裝置

==================================================

HUB 8735 Ultra

- 綠色 LED：腳位 25

- 藍色 LED：腳位 26

- 補光 LED：腳位 13 (類比輸出 0-255)

- 功能按鈕：腳位 12 (僅輸入，主動低電位)

外部模組

- SG90 伺服馬達（窗戶）：腳位 12 (角度 0-180)

- DHT11 溫溼度感測器：腳位 20

- 緊急按鈕：腳位 1 (主動高電位)

3.2.4 skill.md —— 高階技能定義

用來定義複合型自主技能，例如內建的防盜偵測。

範例（防盜偵測）：

Markdown

==================================================

SKILL: anti_theft_detection

==================================================

Goal: 偵測人類存在並觸發警示流程

MUST OUTPUT EXACT JSON ARRAY ONLY

Step 1: Vision 分析

{

"type": "tool_call",

"method": "/vision",

"params": {

"query": "Determine whether a person is visible in the image.",

"frames": true,

"task": "If person detected, continue. Else return NONE."

}

}

3.2.5 memory.md —— 對話歷史持久化

儲存完整的 Gemini 對話歷史（JSON messages 陣列格式）。系統重啟後自動載入，實現「記憶不遺失」。

3.3 熱更新機制

fuClaw 在 setup() 中會自動讀取這些檔案：

- 修改後只需重新啟動裝置（/reboot 或斷電重開）

- 無需修改 C++ 程式碼即可改變 Agent 行為

這是 fuClaw 在教學上極具優勢的設計。

3.4 教學重點與討論題

- 為什麼要把 Agent 行為抽離成獨立檔案，而不是寫死在程式碼中？

- 如果 device.md 中沒有定義某個 GPIO，AI 要求控制它時會發生什麼事？這對安全有什麼意義？

- 如何設計一個新的技能，讓 Agent 每小時自動回報室內溫溼度？

### 第 4 章　多模態感官處理與編碼技術

#### 4.1 多模態感知的重要性

傳統嵌入式 IoT 裝置通常只具備單一感知管道（例如僅支援文字指令或單一感測器）。fuClaw 則大幅提升感知能力，整合視覺（Vision）與語音（Speech）兩種主要感官管道，讓 Agent 能夠像人類一樣「看」與「聽」，大幅提升情境理解能力。

本章將詳細說明 fuClaw 如何在資源受限的 MCU 上實現多模態感知、影像與音訊的編碼技術、快取機制，以及相關教學重點。

#### 4.2 視覺處理流程（Vision Pipeline）

fuClaw 的視覺能力主要透過兩個工具實現：

- /still：單純拍照並傳送影像

- /vision：拍照 + Gemini 多模態分析

完整處理流程：

- 影像擷取 使用 Camera.getImage() 從板載相機取得 320×240 JPEG 影像。

- 影像快取機制 系統使用全域變數 imageAddress 與 imageLength 儲存最新影像資料。

  - frames: true → 重新擷取新畫格

  - frames: false → 使用上次快取的影像（避免重複擷取，提高效率）

- Base64 編碼 因為 Gemini API 接受 JSON 格式，必須將二進位 JPEG 轉換為 Base64 字串才能嵌入請求中。

核心程式碼片段：

C++

String imageFile = "";

uint8_t *fbBuf = (uint8_t*)img_addr;

size_t fbLen = img_len;

for (size_t i = 0; i < fbLen; i += 3) {

char output[4];

base64_encode(output, (char*)(fbBuf + i), 3);

imageFile += String(output);

}

- 送至 Gemini Vision 將 Base64 字串嵌入 JSON 的 inline_data 欄位，連同使用者查詢一起送出：

JSON

{

"contents": [{

"parts": [

{ "text": "Determine whether a person is visible in the image." },

{

"inline_data": {

"mime_type": "image/jpeg",

"data": "BASE64_STRING_HERE"

}

}

]

}]

}

#### 4.3 /still 與 /vision 的使用策略

| 工具 | 適用情境 | frames 參數建議 | 特點 |
| --- | --- | --- | --- |
| /still | 使用者單純想要看目前畫面 | true | 直接傳送影像，不做 AI 分析 |
| /vision | 需要 AI 理解影像內容 | true | 進行語意分析，可觸發後續動作 |
| /still (快取) | 搭配 /vision 後傳送「當時分析的影像」 | false | 確保警示圖片與偵測時間點一致 |

設計考量：在防盜偵測技能中，先用 /vision 分析是否有人的同時快取影像，若偵測到人，再用 /still (frames:false) 傳送「當時那張有人」的影像，避免後續新畫格中人已離開導致警示失效。

#### 4.4 語音處理流程（Speech-to-Text）

當使用者透過 Telegram 傳送語音訊息時，fuClaw 執行以下完整流程：

- 取得檔案路徑 呼叫 Telegram getFile API 取得語音檔案 CDN 路徑（OGG/Opus 格式）。

- 下載音訊 使用 HTTP/1.0 下載原始二進位資料至記憶體緩衝區（最大 256 KB）。

- Base64 編碼 將音訊轉為 Base64，嵌入 Gemini 的 inline_data 欄位。

- 語音轉文字 送至 Gemini 進行 Speech-to-Text，取得文字後視為一般文字訊息，進入標準 Gemini 推理流程。

為什麼使用 HTTP/1.0？ HTTP/1.1 的 Chunked Transfer Encoding 會在資料前加入長度標頭，嵌入式系統處理較複雜。HTTP/1.0 直接傳送純二進位本體，大幅簡化接收邏輯。

#### 4.5 效能與資源考量

- 影像處理成本：單張 320×240 JPEG Base64 後約 20–55 KB，傳輸與 API 處理時間約 5–12 秒。

- 記憶體使用：Base64 編碼過程需要較大暫存空間，系統會在處理前檢查可用 heap。

- 優化建議：定期執行 /reset 清除過長對話歷史；背景任務中避免同時進行視覺分析。

#### 4.6 教學重點與討論題

- 為什麼 fuClaw 在 /vision 後使用 frames: false 傳送影像？這對任務一致性有什麼幫助？

- Base64 編碼雖然方便，但會增加 33% 的資料量。在嵌入式環境中，這帶來什麼 trade-off？

- 如果要讓 Agent 「聽懂」語音指令並控制硬體，需要經過哪些處理步驟？哪一步最容易出錯？

- 如何設計一個技能，讓 Agent 先用語音確認使用者意願，再執行硬體動作？

### 第 5 章　工具箱與硬體安全規範

#### 5.1 工具系統設計理念

fuClaw 的工具系統是整個 Agent 能夠安全且可靠地與物理世界互動的核心。與一般 LLM 直接輸出文字描述硬體動作不同，fuClaw 採用原子工具呼叫（Atomic Tool Calling） 機制，強制 Gemini 只能輸出結構化 JSON，並在本地進行嚴格驗證後才執行硬體操作。

這種設計的核心目標是Safety-First：防止模型幻覺導致危險的硬體誤操作，同時保持高度的可擴展性。

#### 5.2 完整工具清單（2026-06-08 版）

| 工具名稱 | 類型 | 主要功能 | 安全等級 |
| --- | --- | --- | --- |
| /digitalwrite | 硬體輸出 | 設定 GPIO 為 0 或 1 | 高 |
| /analogwrite | 硬體輸出 | PWM 輸出 0–255 | 高 |
| /digitalread | 硬體輸入 | 讀取數位腳位狀態 | 中 |
| /analogread | 硬體輸入 | 讀取類比數值 | 中 |
| /still | 視覺 | 拍照並傳送影像 | 低 |
| /vision | 視覺 + 推理 | 拍照 + Gemini 多模態分析 | 低 |
| /search | 外部知識 | Google 接地搜尋 | 低 |
| /delay | 系統控制 | 暫停指定毫秒 | 中 |
| /getMemory | 系統診斷 | 顯示記憶體使用狀況 | 低 |
| /getLog | 系統診斷 | 顯示工具執行歷史 | 低 |
| /reset | 系統控制 | 清空對話歷史 | 高 |
| /reboot | 系統控制 | 重新啟動裝置 | 極高 |
| /schedule | 排程 | 新增排程任務 | 高 |
| /getSchedule | 排程 | 取得所有排程 | 低 |
| /updateScheduleStatus | 排程 | 更新執行狀態 | 中 |
| /agentSendMessage | 通訊 | 發送訊息給其他 fuClaw 裝置 | 中 |

#### 5.3 原子執行規則（Atomic Execution Rule）

這是 fuClaw 安全設計的最核心原則：

- 單一腳位：每次 tool_call 只能操作一個 GPIO

- 單一操作：不能在同一個 tool_call 中同時讀取與寫入

- 單一數值：digitalwrite 只能是 0 或 1，不能是 "blink" 或複合指令

- 單一步驟：一個回應原則上只執行一個完整工具

正確的多步驟範例（LED 閃爍一次）：

JSON

[

{

"type": "tool_call",

"method": "/digitalwrite",

"params": { "pin": 26, "pinmode": "digitalwrite", "value": 1 }

},

{

"type": "tool_call",

"method": "/delay",

"params": { "milliseconds": 500 }

},

{

"type": "tool_call",

"method": "/digitalwrite",

"params": { "pin": 26, "pinmode": "digitalwrite", "value": 0 }

}

]

#### 5.4 最長有效前綴規則（Longest Valid Prefix）

當 Gemini 輸出多個 tool_call 組成的 JSON 陣列時，系統不會「跳過錯誤項目」，而是採用最長有效前綴策略：

- 從頭開始逐一檢查每個 tool_call

- 一旦遇到無效或不完整的 tool_call，立即停止執行，後續所有項目全部捨棄

- 這有效防止了在不完整計畫下執行危險動作

此規則大大提升了系統安全性。

#### 5.5 確認機制（Global Device Control Policy）

為了防止 AI 擅自修改硬體狀態，fuClaw 設有以下確認規則：

- 一般使用者指令：所有會改變硬體狀態的動作（digitalwrite、analogwrite、reboot 等）必須先取得使用者明確確認

- 排程任務與技能：視為預先授權，可直接執行（例如防盜偵測中的 LED 警示）

- 政策變更：若使用者要求「以後不用確認」，系統必須再次確認此變更

#### 5.6 數值驗證與邊界處理

- digitalwrite：只能接受 0 或 1，否則拒絕執行

- analogwrite：使用 constrain() 強制限制在 0–255

- delay：限制在 0–10000 毫秒，防止無限等待

- 所有 GPIO 操作前必須通過 device.md 白名單檢查

#### 5.7 教學重點與討論題

- 為什麼要強制「原子執行」？如果允許 Gemini 一次輸出多個動作，可能發生什麼風險？

- 「最長有效前綴規則」與「跳過錯誤項目」哪一種更安全？為什麼？

- 在實際教學中，如何引導學生設計一個安全的複合技能（例如「溫度過高時自動開風扇並通知使用者」）？

- 確認機制的設計對工業應用有什麼重要意義？

### 第 6 章　自主評估與連貫工作流

#### 6.1 為什麼需要自主評估機制？

傳統聊天機器人通常採用「一問一答」模式，使用者每發送一條訊息，系統就回應一次，然後等待下一條指令。這種模式在處理簡單任務時足夠，但在執行多步驟複雜任務（如「偵測是否有人 → 如果有人就拍照並閃爍警示燈三次 → 完成後回報」）時就會顯得斷斷續續，需要使用者不斷介入。

fuClaw 設計了自主評估與連貫工作流機制，讓 Agent 能夠在執行工具後，主動判斷「任務是否完成？是否需要繼續下一步？」這是 fuClaw 從「被動聊天機器人」進化為「自主代理」的關鍵能力之一。

#### 6.2 OODA 循環在 fuClaw 中的實現

fuClaw 的自主工作流借鑑了軍事決策理論中的 OODA 循環（Observe–Orient–Decide–Act）：

| OODA 階段 | fuClaw 對應元件 | 具體實現 |
| --- | --- | --- |
| Observe | /vision、/digitalread、/analogread | 感知環境狀態 |
| Orient | Gemini 推理引擎 | 結合歷史記憶與目前感知進行分析 |
| Decide | JSON Tool Call 輸出 | 決定下一步動作 |
| Act | executeTool() | 執行硬體或系統動作 |
| Re-Observe | evaluateWorkflowContinuation() | 評估結果並決定是否繼續 |

這個循環讓 Agent 能夠在多步驟任務中自主推進，而不需要使用者每一步都介入。

#### 6.3 evaluateWorkflowContinuation() 核心機制

這是 fuClaw 實現連貫工作流的關鍵函式。在每個工具執行完畢後（若 reCheck = true），系統會自動呼叫此函式：

C++

void evaluateWorkflowContinuation(String workId, bool reCheck, String task = "") {

if (!reCheck) return;

String prompt =

"This is a deterministic workflow evaluation step.\n"

"Analyze the execution result and current state.\n"

"If the workflow is complete, return EXACTLY: NONE\n"

"If additional actions are needed, return ONLY tool_call JSON.\n"

"Do not explain. Do not add natural language.";

String response = geminiChatRequest(workId, prompt);

handleAgentResponse(workId, response);

}

設計重點：

- 只在最後一個工具執行後才進行評估（避免中間步驟頻繁呼叫 Gemini，節省 Token 與時間）

- 強制 Gemini 輸出 "NONE" 作為完成哨兵

- 確保輸出格式乾淨（僅 JSON 或 NONE）

#### 6.4 reCheck 旗標設計邏輯

在 JSON 陣列執行過程中，每個 tool_call 都帶有 reCheck 參數：

| 位置 | reCheck 值 | 行為說明 |
| --- | --- | --- |
| 中間的 tool_call | false | 直接執行下一個工具，不進行評估 |
| 最後一個 tool_call | true | 執行完畢後呼叫 evaluateWorkflowContinuation() |

這種設計有效平衡了執行效率與自主判斷能力。

#### 6.5 "NONE" 哨兵機制

當 Gemini 判斷整個工作流程已完成時，必須精確回傳字串 "NONE"（全大寫，無多餘文字）。 系統在 handleAgentResponse() 中會明確檢查此值並終止流程。

常見錯誤示範：

- Gemini 回傳 "None" 或 "工作已完成" → 系統無法識別，會當作普通文字回覆

- 解決方式：在 skill.md 和系統提示詞中反覆強調「必須回傳精確的 NONE」

#### 6.6 任務鏈（Task Chaining）完整範例

範例任務：「搜尋今日高雄天氣，若下雨則關閉補光燈並通知使用者」

- /search "高雄今日天氣"

- evaluateWorkflowContinuation() → Gemini 判斷有雨，繼續

- 使用者確認後 → /analogwrite pin=13 value=0（關燈）

- evaluateWorkflowContinuation() → Gemini 判斷完成，回傳 "NONE"

#### 6.7 教學重點與討論題

- OODA 循環在嵌入式 Agent 中的意義是什麼？與傳統程式流程有何不同？

- 為什麼要設計 reCheck 旗標？如果每個工具都呼叫 evaluateWorkflowContinuation() 會有什麼問題？

- 「NONE」哨兵機制為什麼要強制全大寫且不允許額外文字？這對系統穩定性有何幫助？

- 如何設計一個更複雜的自主技能，例如「溫度超過 30 度時開風扇，並每 5 分鐘回報一次狀態，直到溫度低於 28 度」？

第 7 章　MQTT 與多通道通訊架構（2026-06-08 重要更新）

7.1 多通道並存設計理念

2026-06-08 版本的最大升級之一，是 fuClaw 完整支援多通道並存架構。系統不再依賴單一通訊方式，而是同時提供 Web、MQTT 與 Telegram 三種通道，讓 Agent 能夠適應不同使用場景：

- Web 通道：適合本地配置、管理與即時聊天（適合教學展示與開發除錯）

- MQTT 通道：適合低延遲、事件驅動、裝置間通訊（適合智慧家居、工業監控）

- Telegram 通道：適合遠端行動控制與通知（適合個人使用者）

三種通道可同時運行，互不干擾，這大大提升了 fuClaw 的實用性與可擴展性。

7.2 MQTT 通訊架構詳細說明

MQTT 是 fuClaw 實現低延遲與裝置間協作的核心通道。

7.2.1 主題設計

- 訂閱主題（Subscribe）：xxxxxxxxxx/subscribe —— 接收來自外部系統或使用者的指令

- 發佈文字主題（Publish）：xxxxxxxxxx/publish —— 傳送文字回應

- 發佈影像主題（Publish）：xxxxxxxxxx/publishimage —— 傳送 JPEG 影像（Base64 或二進位）

7.2.2 核心程式碼解析

C++

// MQTT 回調函式

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String workId = "<MQTT> " + getRtcTimeString();

// 將 payload 轉為 String

char* message = (char*)malloc(length + 1);

memcpy(message, payload, length);

message[length] = '\0';

String text = String(message);

if (text.startsWith("/")) {

executeTool(workId, text, JsonObject());

} else {

text = geminiChatRequest(workId, text);

handleAgentResponse(workId, text);

}

free(message);

storeDataToFile(memoryFilename, historicalMessages);

}

重要特性：

- 使用非阻塞模式（wifiClient.setNonBlockingMode()）

- 自動重連機制（reconnect() 函式）

- 支援 /help、slash command 與自然語言混合輸入

7.3 Web + MQTT + Telegram 三通道協同工作

- Web 介面（index_mqtt_chat.html）提供美觀的 MQTT 聊天面板

- MQTT 可與外部系統（如 Home Assistant、Node-RED）無縫整合

- Telegram 適合推送通知與遠端控制

- 三者共用同一套 Gemini 推理引擎與工具系統

7.4 實際應用場景

- 智慧家居集群：多台 fuClaw 裝置透過 MQTT 互相通訊，組成分散式 Agent 網路

- 工業監控：感測器數據透過 MQTT 上傳中央系統

- 教育示範：學生可同時使用 Web 配置、MQTT 測試與 Telegram 遠端控制

- 遠端照護：家長可透過 Telegram 接收兒童房間影像與環境狀態

7.5 安全性與效能考量

- MQTT 可設定使用者名稱與密碼

- 所有硬體控制指令仍受本地 device.md 白名單與確認機制保護

- 使用 QoS 0 降低延遲，適合即時控制

- 背景任務中會暫停 Telegram 輪詢，避免網路資源衝突

7.6 教學重點與討論題

- MQTT 與 HTTP Web 相比，有什麼優缺點？在什麼場景適合使用 MQTT？

- 如何讓兩台 fuClaw 裝置透過 /agentSendMessage 互相協作（例如一台偵測到人，另一台開燈）？

- 如果 MQTT Broker 斷線，系統如何恢復？這對可靠性的影響是什麼？

- 設計一個跨裝置技能：客廳裝置偵測到有人，就通知臥室裝置開燈。

### 第 8 章　防盜偵測技能實作 SOP

#### 8.1 技能概述

技能名稱：anti_theft_detection（防盜偵測） 觸發方式：由背景任務 task_theft_detection 每 5 分鐘自動執行（自主模式） 目標：偵測相機畫面中是否有人類，若偵測到則傳送警示照片並閃爍藍色 LED 三次 適用裝置：HUB 8735 Ultra（藍色 LED 腳位 26） 豁免確認：是（系統自主執行技能，不需使用者每次確認）

這是 fuClaw 內建的經典自主技能範例，充分展示了視覺感知 + 推理 + 硬體行動 + 工作流連貫的完整能力。

#### 8.2 技能執行流程逐步解析

| 步驟 | 工具呼叫 | 詳細說明與決策邏輯 |
| --- | --- | --- |
| 0 | evaluateWorkflowContinuation | 背景任務注入提示詞，要求執行 anti_theft_detection 技能 |
| 1 | /vision (frames: true) | 擷取最新影像，詢問 Gemini：「圖中是否有人類？」 |
| 判斷 A | 返回 "NONE" | Gemini 判斷無人，任務結束 |
| 判斷 B | 繼續執行警示序列 | Gemini 確認有人，進入警示工作流 |
| 2a | /still (frames: false) | 傳送 Step 1 當時快取的「有人」影像至 Telegram |
| 2b | /digitalwrite pin=26 value=1 | 開啟藍色 LED |
| 2c | /delay 500ms | 等待 0.5 秒 |
| 2d | /digitalwrite pin=26 value=0 | 關閉藍色 LED |
| 2e | /delay 500ms | 等待 0.5 秒（重複 2b-2e 共三次，形成閃爍效果） |
| Final | evaluateWorkflowContinuation | Gemini 確認三次閃爍完成，回傳 "NONE" 結束技能 |

#### 8.3 為什麼 /still 使用 frames: false？

這是技能設計的重要細節：

- Step 1 的 /vision 已擷取並快取了「當時有人」的影像

- 若 Step 2a 改用 frames: true 重新拍照，可能此時人已離開畫面，導致警示照片與偵測結果不一致

- 使用 frames: false 可確保警示照片與 Gemini 判斷的時間點一致，提升可靠性

#### 8.4 完整的 skill.md 定義範例

Markdown

==================================================

SKILL: anti_theft_detection

==================================================

Goal: 偵測人類存在並觸發警示工作流程

MUST OUTPUT EXACT JSON ARRAY ONLY

Step 1: Vision 分析

{

"type": "tool_call",

"method": "/vision",

"params": {

"query": "Determine whether a person is visible in the image.",

"frames": true,

"task": "If person detected, continue workflow. Else return NONE."

}

}

Step 2: 警示序列（有人時輸出此陣列）

[

{ "type":"tool_call", "method":"/still", "params":{"frames":false, "task":"NONE"} },

{ "type":"tool_call", "method":"/digitalwrite", "params":{"pin":26, "pinmode":"digitalwrite", "value":1} },

{ "type":"tool_call", "method":"/delay", "params":{"milliseconds":500} },

{ "type":"tool_call", "method":"/digitalwrite", "params":{"pin":26, "pinmode":"digitalwrite", "value":0} },

{ "type":"tool_call", "method":"/delay", "params":{"milliseconds":500} }

// 重複三次閃爍...

]

#### 8.5 技能擴充挑戰（教學實作建議）

初級：修改閃爍次數為 5 次，並在結束後傳送文字通知「警告：偵測到可疑人員」。

中級：新增光線判斷。先用 /analogread 讀取光感測器，若環境明亮（白天）才進行視覺偵測，減少夜間誤報。

高級：結合溫度感測器，設計「異常高溫 + 有人」雙條件警示技能。

創意：設計「來客問候」技能，偵測到人臉後使用 /chat 傳送個性化問候語，並拍照存檔。

#### 8.6 教學重點與討論題

- 為什麼防盜技能要使用背景任務自動觸發，而不是等待使用者指令？

- 在 Step 2a 使用 frames: false 的設計優點是什麼？如果改成 true 會有什麼風險？

- 如何在 skill.md 中加入「如果連續三次偵測到人，就觸發更強烈的警示（例如蜂鳴器）」的邏輯？

- 自主技能的設計如何平衡「主動性」與「誤報率」？

第 9 章　技術侷限、效能分析與教學反思

9.1 認識邊界：優秀工程師的必備素養

fuClaw 雖然在嵌入式平台上實現了相當完整的 AI Agent 功能，但作為一個運行在 MCU 上的系統，必然存在多方面的技術限制。真正的工程師不僅要了解系統「能做什麼」，更要深刻理解「不能做什麼」以及「為什麼」。本章將系統性地分析 fuClaw 的主要限制，並提供教學反思與改進建議。

9.2 主要技術侷限

9.2.1 記憶體管理與堆積碎片化

問題描述：

- fuClaw 大量使用 Arduino String 類型處理對話歷史、JSON 資料與 Base64 編碼。

- 長時間運行後，頻繁的 String 拼接與 malloc/free 操作容易造成堆積碎片化（Heap Fragmentation）。

- 當可用連續記憶體不足時，即使總空餘空間足夠，也可能出現 malloc() 失敗（例如 Base64 編碼或影像緩衝區無法分配）。

監控方法：

- 使用 /getMemory 工具查看目前剩餘 heap 與歷史最低值。

- 當 xPortGetMinimumEverFreeHeapSize() 趨近 0 時，需立即處理。

緩解策略：

- 定期執行 /reset 清空對話歷史

- 減少 geminiMaxOutputTokens 設定

- 在關鍵操作前手動釋放暫存變數

- 未來可考慮實作記憶體壓縮或固定大小緩衝區

9.2.2 單一檔案過大與可維護性

目前狀況：

- 主程式 AmebaPro2_fuClaw_MQTT_SD_SG90_DHT11.ino 單檔超過 12 萬字元。

- 全域變數偏多，重複程式碼存在，長期維護困難。

建議：

- 將系統拆分成多個 .h / .cpp 檔案（例如 Tool 模組、Prompt 模組、Persistence 模組）

- 引入更完整的模組化設計

9.2.3 完全依賴雲端 Gemini

限制：

- 必須持續連網才能運作

- Gemini API 有速率限制與費用

- 網路不穩定時，系統回應會明顯延遲或失敗

未來方向：

- 加入本地小型語言模型作為離線備援

- 實作混合推理機制（雲端優先，本地後備）

9.2.4 效能瓶頸

| 操作 | 典型耗時 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| /vision 分析 | 6–15 秒 | 影像擷取 + Base64 + HTTPS + API 處理 |
| MQTT + Gemini 推理 | 2–6 秒 | 網路延遲 + Token 處理 |
| 長對話歷史 | 記憶體壓力增加 | 歷史累積導致 heap 使用上升 |

9.3 教學反思與討論題

- 記憶體碎片化：請用白紙與便利貼模擬 heap 分配過程，說明為什麼「總空餘空間足夠」卻仍可能分配失敗？

- 安全 vs 便利：確認機制雖然安全，但會降低使用者體驗。在什麼場景下應該豁免確認？如何設計更智慧的確認策略？

- 單檔 vs 多檔：為什麼目前採用單一巨大 .ino 檔案？如果要重構，應該優先拆分哪些模組？

- 雲端 vs 本地：完全依賴雲端 LLM 的優缺點是什麼？在工業應用中，這會帶來什麼風險？

- 自主性邊界：Agent 自主執行技能時，應該設定什麼樣的安全上限？例如防盜偵測連續誤報 5 次後是否應該暫停？

9.4 未來改進建議（給開發者與研究者）

- 實作記憶體壓縮機制（定期總結對話歷史）

- 支援本地小型模型（如 quantized TinyLlama 或 Gemma）

- 增加單元測試與錯誤注入測試

- 開發視覺化除錯工具（Web 即時監控 heap 使用量）

- 建立 Agent 集群協作框架（多台 fuClaw 透過 MQTT 合作）

結語：fuClaw 雖然仍有許多技術限制，但它在嵌入式平台上實現了相當完整的 Agent 能力。這些限制正是未來研究與改進的最佳切入點。希望透過本章，學生與研究者能養成「既看到亮點，也正視邊界」的工程思維。

### 第 10 章　結論與未來展望

#### 10.1 全書總結

fuClaw 專案成功在資源受限的 Realtek Ameba Pro2 嵌入式平台上，建構了一個功能完整、架構清晰、安全可靠的多模態自主 AI Agent 框架。

透過 Prompt-Orchestrated Tool Calling 機制、FreeRTOS 多任務架構、SD 卡持久化設計 與 嚴格的安全規則，fuClaw 將 Google Gemini 的強大推理能力與物理硬體緊密結合，實現了從自然語言理解到實際硬體執行的完整閉環。

本手冊從設計哲學、系統架構、工具系統、多模態處理、自主工作流、MQTT 通訊，一直到教學應用與技術限制，進行了系統性且深入的說明。希望透過這份文件，能夠幫助更多研究者、開發者與學生理解如何在嵌入式平台上實作真正的 AI Agent。

fuClaw 的核心價值在於：

- 它證明了 Prompt Engineering + 本地安全驗證可以在 MCU 上實現可靠的 Agent 行為。

- 它提供了 Configuration as Code 的實踐範例，大幅降低開發與教學門檻。

- 它在安全、持久化、多通道、自主性等多個面向都達到了實用級別。

#### 10.2 研究與教育意義

fuClaw 不僅是一個功能完整的專案，更是一個優秀的教學與研究平台。它涵蓋了嵌入式系統、Prompt Engineering、多模態處理、即時作業系統、安全機制、軟體定義行為等多個重要領域，非常適合：

- 大學嵌入式系統、人工智慧、IoT 相關課程

- 學生專題與畢業設計

- 智慧家居、工業監控、教育機器人等應用研究

- 開源社群共同開發與擴展

#### 10.3 未來展望

雖然 fuClaw 已達到相當成熟的程度，但仍有許多值得繼續深耕的方向：

- 本地化推理：整合小型本地語言模型（如 quantized Gemma 或 TinyLlama），實現離線運作能力。

- 記憶體優化：開發對話總結與壓縮機制，解決長期運行下的 heap 碎片化問題。

- 多 Agent 協作：透過 MQTT 實現多台 fuClaw 裝置的群體智能。

- 視覺強化：加入物件追蹤、人臉辨識等更高階視覺能力。

- 程式碼重構：將單一巨大 .ino 檔案拆分成模組化庫，提升可維護性。

- 開放平台：建立完整的 SDK 與擴展規範，讓更多開發者參與貢獻。

#### 10.4 最終寄語

fuClaw 的開發過程證明：即使在運算資源有限的嵌入式平台上，只要結合良好的系統設計、嚴謹的安全思維與創新的 Prompt Engineering，依然能夠創造出具有真正智能的 Agent。

我們期待更多研究者與學生在 fuClaw 的基礎上繼續探索嵌入式 AI 的無限可能。

未來已來，智能就在你的手中。

### 附錄 A　常見錯誤排查與 FAQ

本附錄整理了 fuClaw 在實際使用與教學過程中最常遇到的問題、錯誤訊息與解決方法，適合學生、開發者與教師快速參考。

#### A.1 常見錯誤訊息對照表

| 錯誤訊息 / 現象 | 可能原因 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| JSON parse failed | Gemini 輸出格式不標準（包含 Markdown、額外文字） | 輸入「Continue」讓 Gemini 重試；檢查 soul.md 是否過度強調格式；降低 geminiTemperature |
| Connection failed | WiFi 斷線、API Key 無效、Gemini 伺服器忙碌 | 檢查 WiFi 訊號；確認 API Key 有效；執行 /reboot 重啟裝置 |
| Previous image does not exist | 使用 frames: false 但尚未有快取影像 | 先執行一次 /still 或 /vision (frames:true) 建立快取 |
| Malloc failed for Base64 encoding | 堆積記憶體不足（Heap Fragmentation） | 立即執行 /reset 清空對話歷史；使用 /getMemory 監控 |
| Gemini did not respond | API 請求逾時（預設 20 秒） | 改善網路環境；減少影像解析度；確認 API 配額 |
| Invalid digital value | digitalwrite 的 value 不是 0 或 1 | 檢查 Gemini 輸出；加強 devicesRule 中的驗證提示 |
| Schedule JSON parse failed | schedule.json 格式錯誤 | 使用 Web 介面重新編輯排程，或執行 /getSchedule 查看內容 |
| Heap memory low | 對話歷史過長或影像處理頻繁 | 定期 /reset；減少 geminiMaxOutputTokens |
| MQTT disconnected | Broker 斷線或網路不穩 | 檢查 MQTT 設定；系統會自動重連 |

#### A.2 常見教學問題解答（FAQ）

Q1：修改了 soul.md 或 device.md，但 Agent 行為沒有改變？ A：修改 SD 卡檔案後必須重新啟動裝置（輸入 /reboot 或斷電重開）。系統只在 setup() 階段讀取這些檔案。

Q2：為什麼 /log 沒有在 Telegram 顯示詳細工具歷史？ A：工具執行歷史可能很長，超過 Telegram 單則訊息上限（4096 字元）。系統設計只在 Serial Monitor（序列埠監視器）顯示完整記錄。如需 Telegram 查看，可修改程式碼只傳送最近 N 筆。

Q3：如何在不重新燒錄韌體的情況下新增新的硬體裝置？ A：只需在 device.md 中新增裝置描述與 GPIO 腳位，然後重新啟動裝置即可。系統會自動讀取並套用新定義。

Q4：影像分析（/vision）經常失敗或很慢？ A：可能原因包括網路不穩、影像過大、API 配額用完。建議：

- 使用較低解析度（320×240）

- 確保 WiFi 訊號良好

- 定期執行 /reset 釋放記憶體

Q5：排程任務沒有在指定時間執行？ A：請確認：

- RTC 時間是否正確（執行 /syncrtc）

- schedule.json 格式是否正確

- 任務是否已被標記為已執行（循環任務會檢查 scheduleTodayExecuted.md）

Q6：系統運行一段時間後變得非常慢或無回應？ A：最常見原因是堆積記憶體碎片化。解決方式是定期執行 /reset 清空對話歷史，或重新啟動裝置。

Q7：如何讓 Agent 「記住」之前的設定或偏好？ A：對話歷史已自動儲存在 memory.md。只要不執行 /reset，Agent 就會記住之前的互動內容。

Q8：MQTT 與 Telegram 可以同時使用嗎？ A：可以。三種通道（Web、MQTT、Telegram）設計為並行運作，互不衝突。

#### A.3 除錯技巧建議

- 開啟 Serial Monitor：這是最佳除錯工具，可看到詳細的工具執行過程與錯誤資訊。

- 使用 /getMemory：定期檢查堆積記憶體使用量。

- 使用 /getLog：查看最近的工具執行記錄。

- 測試小步驟：新增技能時，先測試單一步驟，再組合多步驟。

- 備份 SD 卡：在大幅修改前，先備份所有 .md 與 .json 檔案。

### 附錄 B　延伸實作挑戰題庫

本附錄收集了從基礎到專題等不同難度的實作挑戰，適合教師作為作業、學生作為專題練習，或研究者作為延伸實驗使用。所有挑戰均基於 fuClaw 現有架構，無需修改核心 C++ 程式碼，主要透過修改 soul.md、device.md、skill.md 與 schedule.json 來完成。

#### B.1 基礎挑戰（適合第 1–2 週）

- LED 控制進階 修改 skill.md，設計一個「彩色燈光秀」技能：讓藍色與綠色 LED 交替閃爍 5 次，每次間隔 300 毫秒。

- 人格切換 建立兩個不同的 soul.md 檔案（例如「活潑版」與「嚴謹版」），透過 Web 介面快速切換 Agent 個性，並測試回答同一問題時的差異。

- 安全機制測試 在 device.md 中故意新增一個不存在的腳位（例如 pin 99），然後要求 Agent 控制它，觀察系統的安全阻擋機制。

- 簡單排程 使用 Web 排程介面新增一個每天早上 8:00 自動開啟綠色 LED 的任務，並驗證 schedule.json 的變化。

- 影像快取測試 連續呼叫 /vision 與 /still (frames:false)，驗證是否能正確傳送「當時分析到有人」的影像。

#### B.2 進階挑戰（適合第 3–5 週）

- 環境感知技能 設計一個新技能：每 10 分鐘讀取 DHT11 溫溼度，若溫度超過 28°C 則開啟警示燈（analogwrite pin=13, value=255），並傳送通知。

- 條件式防盜 改進 anti_theft_detection 技能：先用 /analogread 讀取光感測器，只有在夜間（亮度低於某值）才啟動視覺偵測，減少白天誤報。

- 跨通道協作 設計技能：當 MQTT 收到「有人回家」指令時，透過 Web 顯示歡迎訊息，並透過 Telegram 傳送「已開燈」確認。

- 記憶管理技能 新增一個 /autoCleanMemory 工具：當對話歷史超過 8000 字元時，自動總結最近對話並清除舊紀錄。

- 語音控制完整鏈路 測試並優化語音控制流程：用語音說「開燈」，驗證從語音轉文字 → 意圖理解 → 硬體執行的完整路徑，並記錄各步驟耗時。

#### B.3 專題級挑戰（適合期末專案或研究）

- 教室環境監控系統 整合 DHT11、光感測器與相機，每小時自動生成一份環境報告（溫度、濕度、光線狀態 + 照片），並透過 MQTT 與 Telegram 同時發送。

- 多 Agent 協作 使用兩台 fuClaw 裝置：裝置 A 偵測到人後，透過 /agentSendMessage 通知裝置 B 開燈並拍照。

- 記憶體自動優化 實作智慧記憶管理：在 /getMemory 顯示剩餘 heap 低於 30% 時，自動執行對話總結並清理歷史。

- 安全監控儀表板 擴展 Web 介面，新增即時顯示目前溫溼度、LED 狀態、最近 5 筆工具執行記錄的監控頁面。

- 混合本地/雲端模式 設計機制：當網路斷線時，切換到簡易本地規則模式（例如固定時間開燈）；恢復連線後自動同步狀態。

#### B.4 開放式研究挑戰

- 本地模型整合 探索如何在 Ameba Pro2 上整合小型本地模型作為 Gemini 的離線備援。

- 視覺物件追蹤 擴展 /vision 技能，讓 Agent 能辨識特定物件（例如「紅色物品」）並觸發對應動作。

- 能源管理 Agent 設計一個節能技能：根據光線與時間自動調整補光燈亮度，並記錄每日用電估計值。

- 情感互動 Agent 在 soul.md 中加入情緒辨識邏輯，讓 Agent 根據使用者訊息語氣調整回應風格。

- 完整智慧家居系統 整合 SG90（窗簾）、DHT11（環境）、LED（照明）、相機（監控），打造一個可透過單一指令控制整個房間的 Agent。

#### B.5 挑戰完成建議

- 每個挑戰都應包含：技能描述 → skill.md 內容 → 測試步驟 → 觀察結果 → 改進建議

- 鼓勵學生記錄開發過程中的錯誤與解決方法

- 優秀作品可上傳至 GitHub 作為作品集