fuClaw AIoT

智慧代理人

國中小教師教學指南

讓教室裡的小裝置，變成會思考、會說話的 AI 助手

適合對象：國小高年級 ～ 國中各年級教師 適用平台：Realtek AMB82-mini ／ HUB 8735 Ultra 作者：傅仲儀（ChungYi Fu）｜高雄，台灣

# 📖 前言：為什麼要把 AI 帶進教室？

人工智慧（AI）已經走進我們的日常生活——語音助手、人臉辨識、智慧推薦……這些技術不再遙遠。但對學生來說，AI 仍是抽象的概念，很難真實感受它的運作方式。

fuClaw 提供了一個解決方案：把 AI 裝進一塊小型電路板，讓它連上相機、感測器和網路，透過 Telegram 和學生對話、觀察環境、控制硬體。學生不只是「使用者」，而是真正的「設計者」——他們決定這個 AI 的個性、能力和行為規則。

這份手冊專為國中小教師設計，不需要深厚的程式基礎，只需要對 AI 教育充滿好奇心。

🎯 本手冊的目標

• 幫助教師快速理解 fuClaw 的核心概念 • 提供可立即使用的課堂活動設計 • 引導學生透過實作體驗 AI 的感知、推理與行動 • 不需修改程式碼，透過文字設定就能改變 AI 的行為

# 第一章　fuClaw 是什麼？

## 1.1 一個會思考的小裝置

想像一個比手掌還小的電路板，它接著一顆相機、一個溫度感測器，連上學校的 WiFi。它不只是照著固定程式動作——它能看懂圖片、理解你說的話、查詢網路資料，然後決定下一步要做什麼。這就是 fuClaw。

fuClaw 全名是「智慧 AIoT 代理人（Intelligent AIoT Agent）」，它把 Google Gemini AI 的強大推理能力，嵌入到真實的硬體裝置中，透過 Telegram 聊天介面與使用者互動。

## 1.2 AI 代理人的四個要素

fuClaw 的設計理念可以用四個詞概括：

| 要素 | 對應能力 | 生活類比 |
| --- | --- | --- |
| 感知（Perception） | 用相機看、用感測器量 | 像人的眼睛和耳朵 |
| 推理（Reasoning） | 交給 Google Gemini AI 判斷 | 像人的大腦 |
| 行動（Action） | 控制 LED、伺服馬達等硬體 | 像人的手腳 |
| 記憶（Memory） | 把對話記在 SD 卡裡 | 像人的筆記本 |

這四個要素合在一起，就構成一個能夠自主運作的「智慧代理人」，而不只是按照固定程式執行的傳統機器。

## 1.3 和傳統 IoT 有什麼不同？

| 比較項目 | 傳統 IoT | fuClaw |
| --- | --- | --- |
| 指令方式 | 固定的程式碼 | 自然語言對話 |
| 理解能力 | 只懂預設指令 | 理解語意和情境 |
| 調整方式 | 需重新燒錄程式 | 修改 SD 卡文字檔 |
| 視覺能力 | 無 | 相機 + AI 圖像分析 |
| 擴充方式 | 需修改程式 | 修改設定檔即可 |

💡 課堂引導問題

「如果你家的冷氣是傳統 IoT，你要怎麼叫它開機？」「如果換成 fuClaw 控制，你可以怎麼說？」引導學生感受自然語言控制的便利性。

# 第二章　系統架構全貌

## 2.1 五個核心設定檔（SD 卡）

fuClaw 最特別的地方，是把 AI 的「個性」和「行為規則」分離成文字檔案，放在 SD 卡裡。教師和學生不需要修改程式碼，只要編輯這些文字檔案，就能改變 AI 的行為。

| 檔案名稱 | 功能說明 | 誰來修改 |
| --- | --- | --- |
| env.json | WiFi 密碼、API 金鑰等連線設定 | 教師（設定一次） |
| soul.md | AI 的個性、語氣、回應風格 | 師生共同設計 |
| device.md | 裝置有哪些硬體、每個腳位的功能 | 教師（根據接線） |
| skill.md | 定義 AI 能主動執行的技能 | 進階學生挑戰 |
| memory.md | 對話歷史紀錄，斷電後也不會遺失 | 系統自動管理 |

## 2.2 系統運作流程

fuClaw 每天的工作流程大致如下：

- 開機時，讀取 SD 卡中的所有設定檔，建立 AI 的個性和硬體認識。

- 連上 WiFi，啟動 Telegram 長輪詢——每秒檢查一次，有沒有新訊息。

- 收到訊息後，送給 Google Gemini AI 判斷：這是要控制硬體？還是一般對話？

- AI 決定行動後，執行相應的動作（開燈、拍照、查天氣……）並回報結果。

- 同時，每 60 秒自動巡查一次，執行防盜偵測等主動技能，不用等人下指令。

📌 兩種運作模式

互動模式：等待使用者透過 Telegram 傳送指令，立即回應。 自主模式：不需使用者介入，定時自動執行偵測、記錄等任務。

## 2.3 工具箱：AI 能做什麼？

fuClaw 內建了一組「工具」，AI 可以呼叫它們來與真實世界互動：

| 工具名稱 | 功能 | 教學範例 |
| --- | --- | --- |
| /digitalwrite | 控制數位輸出（開關燈） | 說「幫我開綠燈」 |
| /analogwrite | 控制亮度（0–255） | 說「補光燈調到一半亮度」 |
| /digitalread | 讀取按鈕狀態 | 偵測緊急按鈕是否被按下 |
| /analogread | 讀取感測器數值 | 讀取光線或溫度感測器 |
| /still | 拍照並傳送到 Telegram | 說「幫我拍一張照片」 |
| /vision | 拍照並請 AI 分析內容 | 說「現在有沒有人在房間裡？」 |
| /search | 查詢網路資訊 | 查詢天氣、新聞、知識 |
| /dht11 | 讀取溫濕度感測器 | 說「現在溫度幾度？」 |
| /servo | 控制伺服馬達角度（0–180°） | 說「把窗戶開到一半」 |
| /memory | 查看記憶體和對話狀態 | 說「你還記得幾條對話？」 |
| /reset | 清除對話紀錄，重新開始 | 說「/reset 讓我們重新開始」 |

# 第三章　設定檔詳解：不用寫程式的 AI 調教術

## 3.1 soul.md：給 AI 一個靈魂

soul.md 是最適合課堂創作的設定檔。只需要幾句話，就能讓 AI 變成截然不同的角色。以下是幾個範例：

| 情境 | soul.md 範例內容 |
| --- | --- |
| 科學小助手 | 你是一個熱愛科學的小助手，回答時要說明「這背後的科學原理是……」，語氣活潑有趣。 |
| 溫柔照護員 | 你是一位溫柔的健康照護員，說話輕聲細語，遇到緊急狀況要立刻通知。 |
| 嚴肅安全官 | 你是一名安全巡查系統，發現異常立刻報告，語氣簡潔，不說多餘的話。 |
| 說故事機器人 | 你是一個愛說故事的夥伴，每次回答都用「從前從前……」開頭，說完再解釋實際情況。 |

🎨 課堂活動：設計你的 AI 個性

讓學生分組，每組設計一個不同的 AI 個性，寫進 soul.md，然後用同一個問題測試，比較回答有什麼不同。這個活動不需要寫任何程式碼！

## 3.2 device.md：告訴 AI 它有哪些工具

device.md 列出了 AI 可以控制的硬體清單。這是安全設計的第一道防線——只有在這個清單裡的硬體，AI 才能操作。

以使用 HUB 8735 Ultra 搭配 DHT11 溫濕度感測器和 SG90 伺服馬達為例，device.md 的內容如下（節錄）：

HUB 8735 Ultra - 綠色 LED：腳位 25 - 藍色 LED：腳位 26 - 補光 LED：腳位 13（類比 0-255） 外部模組 - DHT11 溫濕度感測器：腳位 20 - SG90 伺服馬達（控制窗戶）：腳位 12，角度 0–180

⚠️ 安全機制說明

device.md 沒有列出的硬體，AI 不會去操作。這個設計防止 AI 誤觸學生不知道的腳位，是重要的安全保護。教師可以把「虛構的裝置」加進去做測試，觀察 AI 的反應。

## 3.3 skill.md：教 AI 一套自動流程

skill.md 讓你定義 AI 會主動執行的技能。以「防盜偵測」為例，這個技能每 60 秒自動執行一次：

- 用相機拍一張照片，請 AI 判斷「圖中有沒有人？」

- 如果有人：傳送照片到 Telegram，同時讓藍色 LED 閃爍三次發出警示。

- 如果沒有人：結束這次巡查，等待下一次。

這個設計讓學生看到 AI 代理人的精髓：它不只是回答問題，而是能主動監控、判斷、行動。

# 第四章　硬體介紹與接線說明

## 4.1 主要開發板

| 開發板 | 特點 | 建議用途 |
| --- | --- | --- |
| AMB82-mini | 體積小巧，適合攜帶展示 | 入門體驗、展覽展示 |
| HUB 8735 Ultra | 擴充性強，內建更多 LED 和按鈕 | 教室實驗、多感測器專案 |

## 4.2 已支援的外部模組

| 模組名稱 | 功能 | 對應工具指令 |
| --- | --- | --- |
| DHT11 溫濕度感測器 | 測量溫度（0–50°C）和濕度（20–90%） | /dht11 |
| SG90 伺服馬達 | 控制角度 0–180°，可做開關、旋轉動作 | /servo |
| 光線感測器 | 偵測環境光線強度 | /analogread |
| 緊急按鈕 | 高電位觸發，按下為 1 | /digitalread |
| 警示燈 | PWM 控制亮度 0–255 | /analogwrite |

## 4.3 DHT11 溫濕度感測器接線

DHT11 是最適合課堂實驗的感測器之一，接線簡單，讀值直觀。

| 開發板 | DHT11 接線腳位 |
| --- | --- |
| AMB82-mini | 接到 PIN 8 |
| HUB 8735 Ultra | 接到 PIN 20 |

接線完成後，在 device.md 確認有正確定義。對 Telegram 說「現在溫度幾度？」，AI 就會自動呼叫 /dht11 工具並回報結果。

## 4.4 SG90 伺服馬達接線

SG90 伺服馬達可以用來模擬窗戶開關、機械手臂等動作，非常適合結合 AI 做情境控制。

| SG90 接線 | 說明 |
| --- | --- |
| 訊號線（橘色）→ PIN 12 | 控制訊號，AI 發出角度指令 |
| 電源（紅色）→ 3.3V 或 5V | 供電 |
| 接地（棕色）→ GND | 共地 |

連接完成後，對 Telegram 說「把窗戶開到一半」，AI 就會把伺服馬達轉到 90 度的位置。

🔧 接線小提醒

建議使用杜邦線（公對母），顏色盡量對應（紅=電源、黑=接地、其他=訊號），方便學生辨識和除錯。初次使用可以先不接外部模組，只用開發板內建的 LED 和按鈕來體驗基本功能。

# 第五章　課堂活動設計

## 5.1 活動一：設計你的 AI 個性（無需硬體）

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 適合年級 | 國小 5、6 年級 ／ 國中各年級 |
| 所需時間 | 40 分鐘 |
| 所需材料 | 紙筆（或電腦文書軟體） |
| 學習目標 | 理解 AI 的行為可以被「個性設定」改變 |

### 活動流程

- 教師示範：用兩種不同的 soul.md 問同一個問題，讓學生觀察回答差異。（10 分鐘）

- 分組創作：每組用 3–5 句話，設計一個 AI 個性，寫在紙上。（15 分鐘）

- 發表分享：各組唸出自己的設計，全班投票最想和哪個 AI 對話。（10 分鐘）

- 反思討論：「這個 AI 的個性，會影響它的回答方式嗎？」（5 分鐘）

💡 延伸想法

可以讓學生把自己設計的 soul.md 實際輸入系統，測試效果，形成「設計→測試→修改」的迭代學習循環。

## 5.2 活動二：AI 的眼睛（視覺偵測）

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 適合年級 | 國中各年級 |
| 所需時間 | 50 分鐘 |
| 所需材料 | fuClaw 裝置、各種物品（書、水瓶、玩具等） |
| 學習目標 | 理解 AI 視覺分析的能力與限制 |

### 活動流程

- 教師介紹 /vision 工具，說明 AI 如何「看」圖片。（5 分鐘）

- 各組輪流把不同物品放在相機前，對 Telegram 說「這是什麼？」，記錄 AI 的回答。（20 分鐘）

- 測試極限：放一張手繪圖、一張模糊的照片、黑暗中的物品——觀察 AI 什麼時候會答錯。（15 分鐘）

- 討論：「AI 的視覺和人的視覺，哪裡一樣？哪裡不同？」（10 分鐘）

## 5.3 活動三：溫度警報系統（感測器整合）

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 適合年級 | 國中各年級 |
| 所需時間 | 60 分鐘 |
| 所需材料 | fuClaw 裝置 + DHT11 溫濕度感測器 |
| 學習目標 | 體驗感測器讀值、AI 判斷、硬體控制的完整流程 |

### 活動流程

- 接線：依照第四章說明，連接 DHT11 感測器。（10 分鐘）

- 測試感測器：對 Telegram 說「現在溫度幾度？濕度呢？」，確認資料正確。（10 分鐘）

- 設計規則：「如果溫度超過 30 度，自動閃燈警示」——引導學生思考 AI 需要哪些步驟。（10 分鐘）

- 對話實作：對 Telegram 說「如果溫度超過 30 度，請讓藍色 LED 閃三次」，觀察 AI 如何把規則轉成動作。（20 分鐘）

- 反思討論：「這個系統在真實生活中可以用來做什麼？」（10 分鐘）

## 5.4 活動四：設計你的 AIoT 應用（期末專題）

給學生一個開放式挑戰：「用 fuClaw，解決一個你生活中真實遇到的問題。」

以下是適合國中小的應用靈感：

- 智慧植物照護員：定時讀取光線感測器，提醒需不需要澆水或調整位置。

- 班級空氣品質監測：溫濕度超標時，提醒大家開窗通風。

- 作品展覽導覽員：相機偵測到有人靠近，自動介紹展品。

- 寵物照護助手：定時拍照、記錄寵物狀態，傳送到家長的 Telegram。

- 課室防盜警示：下課後自動巡查，偵測到有人進入立刻通知。

📋 專題評分建議

• 創意與實用性（30%）：問題是否真實，解決方案是否可行？ • 系統完整性（30%）：感知、推理、行動三個要素是否都有設計到？ • AI 個性設計（20%）：soul.md 的設計是否符合應用情境？ • 發表說明（20%）：能否清楚解釋設計邏輯？

# 第六章　常見問題與故障排查

## 6.1 常見狀況對照表

| 問題 | 可能原因 | 解決方式 |
| --- | --- | --- |
| AI 沒有回應 | WiFi 斷線或 API 連線逾時 | 確認 WiFi 正常，稍後再試 |
| 回答不符合預期 | soul.md 設定需要調整 | 修改 soul.md，重新啟動裝置 |
| 修改設定後沒效果 | 忘記重新啟動 | 傳送 /reboot 或重新插電 |
| LED 沒有動作 | 腳位設定錯誤 | 對照 device.md 確認腳位號碼 |
| 溫度感測器讀不到 | 接線有誤，或腳位未定義 | 確認接線，檢查 device.md |
| 對話記憶太長，反應變慢 | memory.md 累積過多對話 | 傳送 /reset 清除對話記錄 |
| 看到 JSON 錯誤訊息 | AI 輸出格式不穩定 | 傳送「Continue」讓它重試 |

## 6.2 課堂準備檢查清單

- 確認學校 WiFi 可以連線到外部網路（Telegram 和 Google API）

- 在正式上課前，先測試過 Telegram Bot 收發訊息正常

- 確認 Gemini API Key 有效，且配額充足

- 備用一組已設定好的 SD 卡，以防當場設定失敗

- 如果是多組同時使用，確認每組有不同的 Telegram Bot Token 和 ChatID

⚠️ 重要提醒

env.json 裡的 API Key 和密碼屬於個人憑證，請教師妥善保管 SD 卡，不要讓學生將這些資訊公開分享。課程結束後，建議撤銷測試用的 API Key。

## 6.3 三個常用指令

| 指令 | 功能 | 什麼時候用 |
| --- | --- | --- |
| /reset | 清除對話記憶，重新開始 | 對話太長、反應變慢時 |
| /reboot | 重新啟動裝置 | 修改設定檔後，讓新設定生效 |
| /memory | 查看記憶體使用狀態 | 想知道系統目前狀態時 |

# 第七章　跨領域課程整合建議

## 7.1 與各科目的連結

| 科目 | 整合方向 | 對應活動 |
| --- | --- | --- |
| 自然科學 | 感測器原理、溫濕度測量、光線感應 | 溫度警報系統（活動三） |
| 資訊科技 | AI 概念、物聯網、系統思考 | 全部活動均適用 |
| 生活科技 | 設計思考、原型製作、問題解決 | AIoT 應用設計（活動四） |
| 語文 | AI 個性的語言設計、回應風格分析 | 設計 AI 個性（活動一） |
| 數學 | 感測器數值範圍、角度控制（伺服馬達） | 感測器讀值分析 |
| 社會 | AI 倫理、科技對社會的影響 | 課堂討論、辯論活動 |

## 7.2 AI 倫理討論議題

fuClaw 的課程自然引出許多值得深思的倫理問題，非常適合課堂討論：

- 「AI 自動拍照傳送，會不會侵犯隱私？我們應該告知被拍的人嗎？」

- 「如果 AI 誤判，把無辜的人當成入侵者，責任在誰？」

- 「AI 記住了所有對話——這是方便，還是監控？」

- 「如果 AI 越來越聰明，我們還需要自己思考嗎？」

🗣️ 討論引導建議

這些問題沒有標準答案，重點在培養學生的「科技公民素養」——能夠思考科技的影響，而不是只會使用科技。可以採用小組辯論或心智圖的方式，讓學生整理自己的論點。

## 7.3 八週教學規劃（參考）

| 週次 | 主題 | 重點活動 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 週 | 認識 AI 代理人 | 討論：AI 能做什麼？不能做什麼？ |
| 第 2 週 | 認識 fuClaw 硬體 | 開箱、接線、開機，第一次對話 |
| 第 3 週 | 設計 AI 個性 | soul.md 創作（活動一） |
| 第 4 週 | AI 的眼睛 | 視覺偵測實驗（活動二） |
| 第 5 週 | 感測器世界 | DHT11 溫濕度實驗（活動三） |
| 第 6 週 | AI 倫理討論 | 隱私、責任、人機關係議題討論 |
| 第 7 週 | 專題設計與製作 | AIoT 應用設計（活動四） |
| 第 8 週 | 成果發表 | 各組展示、互評、反思 |

# 附錄　快速參考卡

## 常用 Telegram 指令範例

| 你說的話 | AI 會做什麼 |
| --- | --- |
| 「幫我開綠色 LED」 | 確認後，點亮綠色指示燈 |
| 「現在溫度幾度？」 | 讀取 DHT11，回報溫度和濕度 |
| 「幫我拍一張照片」 | 拍照並傳送到 Telegram |
| 「現在畫面裡有沒有人？」 | 拍照後請 AI 分析，回報有無人員 |
| 「查一下今天高雄的天氣」 | 搜尋網路，回報天氣資訊 |
| 「把窗戶開到一半」 | 把伺服馬達轉到 90 度 |
| 「讓藍燈閃三次」 | 執行：開→等→關→等，共三次 |
| /reset | 清除對話記憶，重新開始 |
| /reboot | 重新啟動裝置 |
| /memory | 查看記憶體和對話狀態 |

## 設定檔修改後必須重啟

重要流程

修改任何 SD 卡設定檔（soul.md、device.md、skill.md）→ 儲存檔案 → 對 Telegram 發送 /reboot → 等待裝置重新啟動 → 新設定生效

## 硬體腳位速查（HUB 8735 Ultra + 外部模組）

| 裝置 | 腳位 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 綠色 LED | 25 | digitalwrite（0=關，1=開） |
| 藍色 LED | 26 | digitalwrite（0=關，1=開） |
| 補光 LED | 13 | analogwrite（0–255） |
| 功能按鈕 | 12 | digitalread（0=按下，1=放開） |
| 緊急按鈕 | 1 | digitalread（1=按下，0=放開） |
| 光線感測器 | 2 | analogread（0–1023） |
| 警示燈 | 11 | analogwrite（0–255） |
| SG90 伺服馬達 | 12 | servo（角度 0–180） |
| DHT11 溫濕度 | 20 | dht11（回傳溫度和濕度） |

fuClaw AIoT 智慧代理人教師指南

作者：傅仲儀（ChungYi Fu）｜高雄，台灣｜https://github.com/fustyles/fuClaw