教學實作：擴充 OLED 溫濕度感測器功能

AMB82-mini ： SDA: PIN 1, SCL: PIN 2
HUB 8735 Ultra ： SDA: PIN 1, SCL: PIN 2
ESP32-S3 ： SDA: PIN 1, SCL: PIN 2

步驟 1：修改硬體定義提示詞 (Devices Definition)

讓 AI 認識 Oled 感測器及其物理特性。

- Text Display (OLED Display SSD1306, I2C):

- SDA: GPIO 1

- SCL: GPIO 2

- Resolution: 128x64 pixels

- Display lines: 4

- Supports UTF-8 text (including Traditional Chinese, English, numbers, and symbols)

- Maximum 21 ASCII characters per line (actual capacity depends on character width and font)

- Writable only

- Supports text display only

步驟 2：定義工具 JSON 規範 (Tools Definition)

在 toolsDefinition 中加入 /dht11 指令的格式規範。

--------------------------------------------------

OLED display control:

--------------------------------------------------

{

"type": "tool_call",

"method": "/oled",

"params": {

"line1": "<Text for line 1. Empty string clears the line.>",

"line2": "<Text for line 2. Empty string clears the line.>",

"line3": "<Text for line 3. Empty string clears the line.>",

"line4": "<Text for line 4. Empty string clears the line.>"

}

}

Success response:

{

"status":"success",

"method":"/oled",

"workId":"<system-provided>"

}

Error response:

{

"status":"error",

"method":"/oled",

"reason":"<error reason>",

"workId":"<system-provided>"

}

步驟 3：底層 C++ 程式碼實作

在專案中新增 tool_dht11 驅動函數。

#include <U8g2lib.h>    // U8g2 2.27.6

#include <Wire.h>

const int OLED_SDA = 1;

const int OLED_SCL = 2;

U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ OLED_SCL, /* data=*/ OLED_SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);

String tool_oled(String line1, String line2, String line3, String line4, String workId) {

u8g2.clear();

u8g2.clearBuffer();

u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese1);

if (line1 != "")

u8g2.drawUTF8(0, 16, line1.c_str());

if (line2 != "")

u8g2.drawUTF8(0, 32, line2.c_str());

if (line3 != "")

u8g2.drawUTF8(0, 48, line3.c_str());

if (line4 != "")

u8g2.drawUTF8(0, 64, line4.c_str());

u8g2.sendBuffer();

return

"{\"status\":\"success\","

"\"method\":\"/oled\","

"\"workId\":\"" + workId + "\"}";

}

void setup() {

u8g2.begin();

u8g2.setFont(u8g2_font_10x20_me);

u8g2.enableUTF8Print();

u8g2.clear();

}

步驟 4：更新工具分發器邏輯 (executeTool)

將 /dht11 方法註冊進系統的分發流程。

void executeTool(String workId, String command, JsonObject params, bool reCheck = true) {

if (command == "/digitalwrite" || command == "/analogwrite") {

// ... 原有內容不變 ...

}

else if (command == "/oled") {

String line1 = params["line1"] | "";

String line2 = params["line2"] | "";

String line3 = params["line3"] | "";

String line4 = params["line4"] | "";

String response = tool_oled(line1, line2, line3, line4, workId );

if (xSemaphoreTake(stateMutex, MUTEX_TIMEOUT_TICKS) == pdTRUE) {

historicalMessages += buildGeminiMessage("user", command + timestamps);

historicalMessages += buildGeminiMessage("model", response + timestamps);

executeToolHistory += workId + " " + command + " [ " + line1 + " | " + line2 + " | " + line3 + " | " + line4 + " ]\n";

xSemaphoreGive(stateMutex);

}

evaluateWorkflowContinuation(workId, reCheck);

}

else if (command == "/digitalread" || command == "/analogread") {

// ... 原有內容不變 ...

}

// ... 其餘 tools 不變 ...

}