教學實作：擴充 SG90 伺服馬達功能

AMB82-mini： GPIO 5

HUB 8735 Ultra： GPIO 12

ESP32-S3： GPIO 47

步驟 1：修改硬體定義提示詞 (Devices Definition)

讓 AI 認識伺服馬達及其物理規則。

SG90 servo: pin 5

- servo angle control

- range: 0–180

- 0 = fully closed

- 180 = fully open

步驟 2：定義工具 JSON 規範 (Tools Definition)

在 tools_definition 中加入 /servo 指令的格式規範。

--------------------------------------------------

Servo motor control:

--------------------------------------------------

{

"type": "tool_call",

"method": "/servo",

"params": {

"pin": "<Device pin number. If the user does not specify a pin, ask first.>",

"angle": "<Desired absolute angle from 0 to 180>"

}

}

Success response:

{

"status": "success",

"method": "/servo",

"workId": "<system-provided>"

}

Error response:

{

"status": "error",

"method": "/servo",

"reason":"<error reason>",

"workId": "<system-provided>"

}

步驟 3：底層 C++ 程式碼實作

在專案中新增 tool_servo 驅動函數。

#include <AmebaServo.h>

AmebaServo servos[26];

String tool_servo(AmebaServo &servo, int pin, int angle, String workId) {

if (!servo.attached())

servo.attach(pin);

if (angle < 0 || angle > 180) {

return

"{\"status\":\"error\","

"\"method\":\"/servo\","

"\"reason\":\"invalid_servo_angle\","

"\"workId\":\"" + workId + "\"}";

}

servo.write(angle);

return

"{\"status\":\"success\","

"\"method\":\"/servo\","

"\"workId\":\"" + workId + "\"}";

}

void setup() {

// ... 原有初始化內容 ...

}

步驟 4：更新工具分發器邏輯 (useTools)

將 /servo 方法註冊進系統的分發流程。

void executeTool(String workId, String command, JsonObject params, bool reCheck = true) {

if (command == "/digitalwrite" || command == "/analogwrite") {

// ... 原有內容不變 ...

}

else if (command == "/servo") {

int pin   = params["pin"].as<int>();

int angle = params["angle"].as<int>();

String response = tool_servo(servos[pin], pin, angle, workId);

if (xSemaphoreTake(stateMutex, MUTEX_TIMEOUT_TICKS) == pdTRUE) {

historicalMessages += buildGeminiMessage("user", command + timestamps);

historicalMessages += buildGeminiMessage("model", response + timestamps);

executeToolHistory += workId + " " + command + " [ " + String(pin) + " | " + String(angle) + " ]\n";

xSemaphoreGive(stateMutex);

}

evaluateWorkflowContinuation(workId, reCheck);

}

else if (command == "/digitalread" || command == "/analogread") {

// ... 原有內容不變 ...

}

// ... 其餘 tools 不變 ...

}